Egz. 1

PROJEKT

TECHNICZNY

# TEMAT : 	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGÓŻU

BRANŻA: 	BUDOWLANA

OBIEKT: 	SZKOŁA PODSTAWOWA

ADRES: 	               		dz. nr 125/6

obr. Rogóż

11-100 Lidzbark Warmiński

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI   280903_2.0019.125/6

INWESTOR:   			Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

KATEGORIA OBIEKTU:		IX

| Projektant | Branża | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| arch. mgr inż. Paweł Wrażeń /upr. 82/86/OL/ | Budowlana /Konstrukcja/ |  | CZERWIEC 2024 r. |
| Opracował | Branża | Podpis | Data |
| mgr inż. Ireneusz Sławiński /upr. 84/94/OL/ | Budowlana /Konstrukcja/ |  | CZERWIEC 2024 r. |

LIDZBARK WARMIŃSKI , CZERWIEC 2024r.

Spis treści

1.DANE OGÓLNE	3

2.PODSTAWA OPRACOWANIA	3

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	3

4. OBLICZENIA  I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC (PODCIĄG)	4

6. UWAGI KOŃCOWE	7

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

KONSTRUCKJA – RZUT PARTERU	8

SZCZEGÓŁY NADPROŻY	9

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

Uprawnienia 	10

Oświadczenie Projektanta 	17

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

DLA INWESTYCJI

- DANE OGÓLNE

  - Inwestor:

Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

  - Adres inwestycji:

Dz. nr 126/5

Obr. Rogóż

11-100 Lidzbark Warmiński

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Dokumentacja archiwalna budynku;

- Wizja lokalna;

- Ustalenia i konsultacje z Inwestorem i Użytkownikiem;

- Prawo budowlane;

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie;

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

- Obowiązujące normy budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

  - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

Budynek szkoły z lat dziewięćdziesiątych powstały w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane i monolityczne, stropy gęstożebrowe (DZ-3), nadproża wykonane jako monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19, więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa, czterospadowa z murłatami kotwionymi w wieńcach.

Powierzchnia zabudowy budynku:  904,79 m²

Kubatura:  7580,88 m³

Powierzchnia użytkowa:  971,64 m²

Ilość kondygnacji:  2 naziemne + piwnica

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy części budynku szkoły podstawowej w Rogóżu, polegający na powiększeniu istniejącej świetlicy dla dzieci do dziennego pobytu o dodatkowe pomieszczenia sali świetlicy wraz z sanitariatem.    W ramach projektu pracę będą obejmowały:

- wyburzenie części ścian działowych oraz ściany konstrukcyjnej na parterze budynku;

- wykonanie stalowego podciągu w miejscu wykucia otworu ściany konstrukcyjnej;

- wydzielenie pomieszczeń sanitariatów wraz z dobraniem odpowiedniej stolarki drzwiowej;

- wymianę drzwi wejściowych.

- Dostosowanie wykończenia pomieszczeń.

Niniejsze opracowanie zawiera część opisową oraz część rysunkową, opisujące zakres inwestycji.

- .  OBLICZENIA I OPIS WYKONYWANIA PRAC

  - OBLICZENIA

Belka stalowa

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: obciążenie własne belki (γf = 1,10)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,73 kN/m)

| Przekrój | z [m] | ql [kN/m] | qp [kN/m] | F [kN] | M [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | 2,50 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 |

Przypadek  P2: Obciążenie użytkowe (γf = 1,40)

Schemat statyczny:

Tablica obciążeń obliczeniowych

| Przekrój | z [m] | ql [kN/m] | qp [kN/m] | F [kN] | M [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 0,00 | -- | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | 2,50 | 15,00 | -- | 0,00 | 0,00 |

Przypadek  P3: Obciążenie konstrukcją (γf = 1,10)

Schemat statyczny:

Tablica obciążeń obliczeniowych

| Przekrój | z [m] | ql [kN/m] | qp [kN/m] | F [kN] | M [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 0,00 | -- | 22,34 | 0,00 | 0,00 |
| B. | 2,50 | 22,34 | -- | 0,00 | 0,00 |

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: obciążenie własne belki

Momenty zginające [kNm]:

Przypadek  P2: Obciążenie użytkowe

Momenty zginające [kNm]:

Przypadek  P3: Obciążenie konstrukcją

Momenty zginające [kNm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2x HE 140 B, połączone spoinami ciągłymi

Av = 19,6 cm²,  m = 67,4 kg/m

Jx = 3020 cm4,  Jy = 5314 cm4,  J = 22480 cm6,  J = 20,1 cm4,  Wx = 432 cm³

Stal:    S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,069)		MR = 98,70 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 242,86 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 1,25 m (K5: 1,0·P1+1,0·P3+0,90·P2)

Współczynnik zwichrzenia  φL = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 28,57 kNm

(52)       Mmax / (φL·MR) = 0,289  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m (K5: 1,0·P1+1,0·P3+0,90·P2)

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 45,71 kN

(53)       Vmax / VR = 0,188  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 45,71 kN   <   Vo = 0,6·VR = 145,72 kN  →   warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 1,25 m (K4: 1,0·P1+1,0·P3)

Ugięcie maksymalne  fk,max = 1,72 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2500 / 350 = 7,14 mm

fk,max = 1,72 mm  <   fgr = 7,14 mm     (24,1%)

  - OPIS WYKONYWANIA PRAC

- podstemplować stropy w miejscu wykonywanego otworu (w odległości od ściany, aby nie blokowały one dostępu do bezpiecznego wykonywania prac). Stemplowanie ma charakter zabezpieczający – nie służy „obciążeniu” ściany, stosować po 2 szt. stempli z każdej strony ściany;

- wyrysować obrys otworu;

- wykonać słupki żelbetowe o wymiarach 24x40cm pod oparcie nowoprojektowanej belki stalowej;

- osadzić jeden kształ HEB 140 z jednej strony ściany i podbić ściśle betonem;

- przestrzenie dookoła kształtownika wypełnić zaprawą montażową np. Ceresit cx-5;

- osadzić drugi kształtownik HEB 140 z drugiej strony ściany i podbić ściśle betonem i wypełnić wszystkie przestrzenie zaprawą montażową;

- obydwa kształtowniki powinny być owinięte siatką tynkarską;

- obydwa kształtowniki skręcić ze sobą za pomocą śrub M20;

- po całkowitym związaniu zapraw i betonów usunąć pozostały fragment muru pod nadprożem (najlepiej wyciąć piłą). Wykonać naprawy murarskie ościeża otworu;

- całość tynkować tynkiem cementowym w sposób zapewniający zlicowanie z pozostałymi fragmentami muru;

- wykonać gładzie szpachlowe i pomalować w całości połączone pomieszczenia.

5 UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace należy wykonać z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawionych.

Wszystkie materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Kategoria produkcji elementów murowych – I

Kategoria wykonania robót murowych – A

Wszelkie zauważone nieścisłości/błędy w projekcie należy zgłosić i omówić z projektantem przed wykonaniem elementów, których one dotyczą.

Wszelkie wymiary podane w projekcie należy potwierdzić na budowie przed zamówieniem materiałów. Jeżeli wykonawca stwierdzi rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a założeniami w projekcie należy skontaktować się z projektantem.

Opracował:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oświadczam, że projekt techniczny przebudowy części budynku szkoły podstawowej w Rogóżu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że ww. projekt techniczny został wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym.